饶平县联饶工业区控制性详细规划

环境影响报告书

（简本）

规划实施单位：饶平县产业园管理服务办公室

编制单位：潮州乐城环保技术有限公司

二0二一年八月

# 前  言

2013年7月，省委、省政府印发《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》，将振兴粤东西北作为广东全局发展新战略。饶平区位条件优越，交通日益便利，劳动力及土地资源丰富。区域协调发展战略的提出，是饶平实现跨越式发展的重大机遇，尤其是通过建设潮州港经济区经济发展平台，承接珠三角产业转移，对提升整个潮州市乃至饶平县的区域竞争力，破解人口资源环境难题、缩小地区差距、解决区域发展失衡问题具有重大的意义。

饶平县人民政府在国民经济“十三五”规划中提出了未来五年社会经济发展的指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以建设幸福饶平为目标，加快转变经济发展方式，依靠大项目强县、发展民营经济富民，以深入实施“工业立县、农业稳县、港口兴县、商贸活县、科教强县、依法治县”发展战略为重点，以项目牵动、转型升级和区域突破为支撑，以保障和改善民生为立足点，努力推动经济社会在新的起点上实现跨越发展。其中，“工业立县”在发展战略中被列为首要重点。

按照饶平县人民政府发展思路，结合联饶镇区的交通、土地、权属以及征地情况等因素统筹考虑联饶镇镇区及饶平县城区长远发展和功能合理布局，确定联饶镇工业区的规划。

本规划为饶平县联饶工业区控制性详细规划，规划区选址于潮州市饶平县，规划总面积为89.42公顷。四至范围：东至项目征地线（农田与林地界线）、南至厦深高铁线路、西至项目征地线及省道坑海线、北至现状220KV高压线。

规划主要产业为农牧业深加工、特色工业（新材料、信息技术）、先进制造业等环境友好型产业，配套技术研发、管理办公、商业金融、现代物流等功能设施，打造产业特色鲜明，功能分区合理，配套设施完善，环境优美、资源节约的外向型生态产业园。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，园区规划必须执行环境影响评价制度，编制规划环境影响报告书。

因此，规划实施单位委托潮州乐城环保技术有限公司承担饶平县联饶工业区控制性详细规划环境影响评价工作。

在接受委托后，评价单位通过园区规划了解了园区开发活动的建设内容；进行了现场踏勘、调查，收集了区域开发活动历史和基础环境资料；对区域环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等环境质量及生态现状进行了深入调查，补充现状监测资料；就本次环评内容进行公众参与调查；在收集、研究相关文献资料，借鉴国内同类型工业园区开发经验的基础上，对园区开发活动对区域环境的影响和规划污染防治措施的可行性进行了深入了解与分析；在开展上述工作的基础上，评价单位根据园区规划文本及收集的相关资料，依据“客观、公开、公正”的原则，按照相关环境影响评价导则的规定编制本环境影响报告书。

# 1  园区简介

## 1.1  规划范围

本规划为饶平县联饶工业区控制性详细规划，规划区选址于联饶工业区位于联饶镇中心区北部，东至项目征地线（农田与林地界线）、南至厦深高铁线路、西至项目征地线及省道坑海线、北至现状220KV高压线，用地面积89.42公顷。

## 1.2  产业定位

产业定位：重点发展农牧业深加工、特色工业（水族机电、新材料、信息技术）、先进制造业等环境友好型产业，配套技术研发、管理办公、商业金融、现代物流等功能设施，形成产业特色鲜明，功能分区合理，配套设施完善，环境优美、资源节约的外向型生态产业园。

## 1.3  规划产业布局及用地

园区规划总用地为89.42公顷，现状开发建设量较少，大部分用地以林地为主。

规划用地中，商业服务类用地2.09公顷，占2.34%。工业用地56.47公顷，占63.15%。仓储用地3.67公顷，占4.10%。工业园区中办公、商业商务用地、物流仓储用地、工业用地等可开发用地占总园区面积的70.62%。园区用地规划构成一览表见表 3.2-1，土地利用规划图见图 3.1-1。

表 3.2-1  园区规划建设用地汇总表

| 用地代码 |  |  | 用地类型 | 用地面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  | 行政办公用地 | 0.91 | 1.02 |
| B1/B2 |  |  | 商业用地/商务用地 | 2.09 | 2.34 |
| M |  |  | 工业用地 | 56.47 | 63.15 |
| 其中 | M2 |  | 二类工业用地 | 54.73 | / |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 1.74 | / |
| M2/W1 |  |  | 二类工业用地/一类仓储用地 | 3.67 | 4.10 |
| S1 |  |  | 城市道路用地 | 15.50 | 17.33 |
| U |  |  | 市政公用设施用地 | 2.80 | 3.13 |
| 其中 | U12 |  | 供电用地 | 0.71 | / |
|  | U21 |  | 排水用地 | 1.47 | / |
|  | U22 |  | 环卫用地 | 0.18 | / |
|  | U31 |  | 消防用地 | 0.44 | / |
| G |  |  | 绿地 | 7.98 | 8.92 |
| 其中 |  | G1 | 公共绿地 | 1.98 | / |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 5.41 | / |
|  |  | G3 | 广场 | 0.59 | / |
| 规划区总用地 |  |  |  | 89.42 | 100 |

图 3.1-1  园区土地利用规划图

# 2  规划协调性分析

与本园区相关的政策和规划见表2。

表2   本园区相关的主要政策和规划

| 类型 | 政策或规划名称 |
| --- | --- |
| 政策文件 | 广东省主体功能区划 |
| 社会经济发展规划 | 广东省国民经济和社会发展“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要 |
|  | 潮州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 |
| 土地利用规划 | 潮州市土地利用总体规划（2006-2020） |
|  | 饶平县土地利用总体规划（2006-2020 |
| 城市发展规划 | 《潮州市城市总体规划（2015-2035）》 |
| 三线一单 | 《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》 |
|  | 《潮州市“三线一单”生态环境分区管控方案》 |
| 环境保护规划 | 广东省环境保护规划纲要（2006-2020年） |
|  | 广东省环境保护和生态建设“十三五”规划 |
|  | 《潮州市生态环保“十三五”规划》 |
|  | 《潮州市环境保护纲要（2016-2030）》 |

根据上述分析，园区总规总体上与相关法律法规、政策及上层规划协调。

规划内部各项规划充分依托园区既有基础设施及工业开发优势，规划的相关市政环保基础规划、环境保护规划等与园区发展需求协调一致。

# 3  园区污染源

## 3.1  园区现状污染源分析

根据现场调查，规划区内总用地面积为89.42公顷，规划区片区现状用地以山林地、耕地、小水塘、河流为主，区内有少量工业用地、养殖场和其他建设用地，在中部省道坑海线东侧有一处电信机房用地，规划区北部有1条220KV高压线呈东西向从片区北部通过。规划区内现状已建区域较少，以山林地为主。

## 3.2  污染源分析

### 3.2.1  大气污染源分析

#### 3.2.1.1  施工期大气污染源分析

施工期大气污染源主要包括建筑施工粉尘和扬尘、施工临时生活设施大气污染物和施工机械、运输车辆的尾气污染物。施工期会对大气环境产生一定的影响，其中以粉尘污染为主，但施工结束时，上述各污染也会随之消失。

#### 3.2.1.2  营运期大气污染源分析

根据园区规划及开发活动的特点，园区大气污染源主要生活源、工业源和交通源3种，园区营运期各污染来源大气污染物排放量汇总见表3.2-1。

表3.2-1                大气污染物排放量汇总表                单位：t/a

| 污染源分类 |  | SO2 | NOx | 烟尘 | 粉尘 | VOCs | CO | HC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业源 | 有组织 | 3.181 | 12.655 | 4.668 | 4.52 | 5.9 | / | / |
|  | 无组织 | / | / | / | 10.04 | 14.74 | / | / |
| 生活源（无组织） |  | 0.18 | 1.23 | 0.098 | / | / | / | / |
| 交通源（无组织） |  | / | 4.27 | / | / | / | 3.91 | 0.77 |
| 合计 |  | 3.361 | 18.155 | 0.14 | 14.56 | 20.64 | 3.91 | 0.77 |

### 3.2.2  水污染源分析

#### 3.2.2.1  施工期水污染源分析

施工期水污染源主要包括暴雨地表径流、施工人员生活污水和施工废水，均需设置临时处理设施处理后才能排放。

#### 3.2.2.2  营运期水污染源分析

根据估算，园区废水污染物产生情况见表3.2-2。

表3.2-2     园区水污染物产生情况

| 污染指标 |  | 水量（m3） | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 产生浓度 （mg/L） | 1288.5m3/d（386550m3/a） | 556 | 218 | 472 | 18 | 17 | 65 |
|  | 产生量 （t/a） |  | 214.8 | 84.3 | 182.4 | 6.9 | 6.6 | 25.2 |
| 生活污水 | 产生浓度 （mg/L） | 1201.5m3/d （438550m3/a） | 250 | 200 | 300 | 20 | 5 | 0 |
|  | 产生量 （t/a） |  | 109.64 | 87.71 | 131.57 | 8.77 | 2.19 | 0 |
| 合计 | 产生浓度 （mg/L） | 2490m3/d （825100m3/a） | 393.21 | 208.47 | 380.52 | 18.99 | 10.65 | 30.54 |
|  | 产生量 （t/a） |  | 324.44 | 172.01 | 313.97 | 15.67 | 8.79 | 25.2 |

园区废水排放情况见表3.2-3。

表3.2-3    园区主要废水污染物排放情况表

| 占地面积（公顷） | 废水类型 | 人口数 （万人） | 日产生量（吨/天） | 年生产生量（万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89.42 | 生活污水 | 0.89 | 1201.5 | 386550 |
|  | 生产废水 | —— | 1288.5 | 438550 |
| 合计 |  | 0.89 | 2490 | 825100 |

根据规划，园区内企业产生的生产废水及生活污水经自行预处理到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后进入园区污水处理厂进一步处理；考虑到规划实施过程中的不可确定性，拟为园区配套处理能力为4000t/d的污水处理厂（＞2490t/d），设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严指标，尾水排至联饶溪。

### 3.2.3  噪声污染源分析

#### 3.2.3.1  施工期噪声污染源分析

施工期噪声主要包括机械施工噪声和运输车辆的交通噪声。施工机械有打桩机、挖掘机、起重机、振动机、搅拌机、发电机等，这些机械设备产生的噪声源强多在90 dB(A)以上，打桩机工作时的瞬时噪声超过100 dB(A)。施工期主要的运输车辆为大吨位车辆，是重要的噪声源。

#### 3.2.3.2  营运期噪声污染源分析

园区开发后，主要噪声源包括工业设备噪声、交通噪声和社会生活噪声等。其中工业设备噪声声源一般在65~110dB（A），社会生活噪声源约54.0dB(A)，交通噪声源在71.5~90.5dB（A）之间。

### 3.2.4  固体废物

#### 3.2.4.1  施工期固体废物

（1）施工弃土

园区内大部分用地相对平坦，因此土地平整产生的弃土预计能在园区内部用于坑洼处的填平，即内部消化掉。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要来自园区内需拆迁的建筑。根据建设部城市环境卫生设施规划规范工作组的调查数据，每平方米建筑垃圾的产生量约50～60kg/ m2。

（3）生活垃圾

施工期施工人员预计长期维持约200人/d，施工人员人均生活垃圾日产生量按1kg/人·d-1计，则施工人员生活垃圾日产生量为0.2t/d。

#### 3.2.4.2  营运期固体废物

园区开发后所产生的固体废物主要包括：生活垃圾、一般工业固废、危险废物。园区固体废物量汇总见表3.2-4。

表3.2-4               园区产生固体废弃物统计

| 序号 | 固体废物类型 | 产生量(万t/a) | 固体废物主要成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 0.267 | 废金属、废塑料、玻璃、残剩食物、烂菜叶、果皮屑核、废纸等 | 由园区管理部门统一收集，运至垃圾填埋场进行集中处理 |
| 2 | 一般工业固废 | 7.125 | 废塑料、废金属、废包装材料、废乳化液、废矿物油等 | 可以回收利用的先回收利用，不能回收利用的再由园区管理部门统一收集，交由有资质单位填埋或者焚烧 |
| 3 | 工业危险固废 | 0.243 | 废塑料、废金属、废包装材料、废乳化液、废矿物油等 | 交由有资质单位处理 |

### 3.2.5  污染物产生量汇总

园区污染源汇总见表3.2-5。

表3.2-5     园区污染源汇总表

| 污染源 | 污染物 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | SO2 | 有组织 | 3.181 | 0 | 3.181 |
|  |  | 无组织 | 0.18 | 0 | 0.18 |
|  | NOx | 有组织 | 12.655 | 0 | 12.655 |
|  |  | 无组织 | 6.04 | 0 | 6.04 |
|  | 烟尘 | 无组织 | 0.14 | 0 | 0.14 |
|  | 粉尘 | 有组织 | 90.34 | 85.82 | 4.52 |
|  |  | 无组织 | 10.041 | 0 | 10.041 |
|  | VOCs | 有组织 | 58.97 | 53.07 | 5.9 |
|  |  | 无组织 | 14.74 | 0 | 14.74 |
|  | CO | 无组织 | 3.91 | 0 | 3.91 |
|  | HC | 无组织 | 0.77 | 0 | 0.77 |
| 水污染源 | 生产废水+生活污水 （万吨/年） |  | 82.51 | 0 | 82.51 |
|  | CODcr |  | 324.44 | 291.44 | 33 |
|  | BOD5 |  | 172.01 | 163.76 | 8.25 |
|  | NH3-N |  | 15.67 | 14.43 | 1.24 |
|  | 总磷 |  | 8.79 | 8.38 | 0.41 |
|  | 石油类 |  | 0.188 | 0 | 0.188 |
|  | SS |  | 313.97 | 305.72 | 8.25 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 （万吨/年） |  | 7.368 | 7.368 | 0 |
|  | 危险废物（万吨/年） |  | 0.243 | 0.243 | 0 |
|  | 生活垃圾（万吨/年） |  | 0.267 | 0.267 | 0 |

# 4  周边环境概况

## 4.1  区域环境现状

### 4.1.1  环境空气质量现状

根据监测结果，本次补充监测的4个监测点位在评价范围内，监测数据中A1～A4监测点甲醛、苯、甲苯、二甲苯小时，TVOC 8小时浓度平均浓度均低于检测限，能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

TSP日均浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。非甲烷总烃一次浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》短期平均值浓度限值要求。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的新、扩、改建项目厂界标准值二级标准。

根据 2016年~2020年潮州市常规监测结果可知，潮州市区除了2018年臭氧不达标外，2019年和2020年所在区域的环境空气质量均达标。。

### 4.1.2  地表水环境质量现状

根据监测结果，监测W1~W3断面各监测指标因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。

W4断面指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类水质标准。

### 4.1.3  地下水环境质量现状

园区各监测点中除了U1监测点锰超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，其余指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准要求。

### 4.1.4  声环境质量现状

园区各功能区监测点的昼间及夜间声级值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的标准要求。

### 4.1.5  土壤环境质量现状

区域S1监测因子均满足《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)的第一类用地筛选值，S2、S3和S4点位监测因子满足《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)的第二类用地筛选值。

### 4.1.6  河流底泥环境质量现状

联饶溪和黄冈河底泥监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中表1风险筛选值及风险管控值标准。

## 4.2  环境影响评价范围

### 4.2.1  大气环境

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次大气以园区中心，边长为5km的正方形区域。

### 4.2.2  地表水环境

根据《环境评价技术导则-地面水环境》（HJ 2.3-2018）的要求，本次地表水评价等级为二级，故其评价范围为排污口纳污河段联饶溪上游500m至3000m。

### 4.2.3  地下水

本园区主导产业为农牧业深加工、特色工业（新材料、信息技术）、先进制造业，园区引进产业中均不涉及电镀、蚀刻、生物制药、化学制药工艺。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），附录A地下水环境影响评价行业分类表中“I金属制品加工制造；K机械、电子（通用、专用设备制造及维修；电气机械及器材制造；电子配件组装等）”均为Ⅲ类和Ⅳ类项目。

园区地下水评价范围内村庄均饮用市政自来水，园区所在地敏感程度为不敏感。故园区地下水评价等级为三级。

结合区域地形地貌及水文特点，确定本园区地下水评价范围为评价范围为园区东面道路，南面沈海高速，西面后溪水库和北面红鞋森林公园山脊线组成的区域。

### 4.2.4  声环境

园区开发区域声环境功能区属于适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2、3、4类地区，开发前后噪声声级提高不超过3dB（A），受影响的人口增加不多，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级的划分规定，声环境评价等级确定为二级。评价范围为调整区域边界及外延200m的区域范围，同时兼顾周围的声环境敏感目标。

### 4.2.5  生态评价

本规划区占地0.8942km2，创业园及其周边现状为城市生态系统，建设的生态影响范围小于20km2。项目所在区域无珍稀濒危物种、自然保护区及风景名胜区等环境敏感区。则根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本次生态环境影响评价工作等级为三级。

### 4.2.6  风险评价

园区主导产业为农牧业深加工、特色工业（新材料、信息技术）、先进制造业，涉及到的有毒有害、易燃易爆物质主要为漆类及稀释剂（甲苯、二甲苯等）、擦试剂（乙醇等）、机加工切削液、燃料天然气、燃料液化石油气、燃料轻柴油等。

本园区不引进石化、化工等类型项目，企业使用的上述危险品一般均为辅助材料或燃料，使用量很少。园区未规划统一的贮存区，企业根据自身需求设置贮存设施，一般不构成重大危险源。

## 5  主要环境影响和防治措施

## 5.1  环境影响评价主要结论

### 5.1.1  大气环境影响预测

（1）小时地面浓度预测结果分析与评价

园区SO2、NO2、TVOC（8小时）最大地面小时质量浓度，SO2、NO2、TSP日均浓度，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准限值要求。

预测结果显示，项目大气污染物的排放对周边环境空气影响较小，大气环境质量影响可接受。

### 5.1.2  地表水环境影响预测

园区各企业生产及生活废水经各企业自行处理达到相应的行业标准后排入工业园污水处理厂，最终排入联饶溪。根据预测，本园区污水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严指标对联饶溪影响不大。

### 5.1.3  地下水环境影响分析

本园区的工业用地区拟严格设置基础防渗工程，以防止地面污水渗入土壤进而造成地下水污染。各厂家收集生产装置区污水的地面排水沟将采取与生产装置区相同的基础防渗措施，排水沟接地下排水管道汇入污水处理系统的地下排水管采用防渗性能较好的管道，并设置管道槽（做基础防渗），若发生管道污水泄漏，混凝土收集槽可将泄漏的污水集中收集再排入污水处理系统，可起到临时防渗作用，基本上不会造成污水渗漏地下而污染地下水。在采取严格的地下水防污措施后，工业用地区不会对地下水造成较大的影响。

规划项目实施后，生活污水采取与工业区相似的防渗体系，并在规划区内路面实施硬化处理。因此，在采取上述措施后，认为生活区造成的地下水污染影响较小。

### 5.1.4  声环境影响预测

园区建成后各种工业设备产生的噪声对周围环境会产生一定的影响，因此，工业企业应加强隔声、消声、减震等措施，在距离声敏感点较近的厂界种植绿化带，则对周围声环境的影响能降到最低；园区建成后集聚区生活噪声值为54dB(A)，可满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准昼间限值；交通道路应合理布局并结合绿化建设，保证道路两侧区域符合相应的声环境功能区划要求，能有效地防止噪声污染。

### 5.1.5  固体废物影响分析

园区在考虑对固体废物进行“资源化、减量化、再利用”的原则上综合利用基础上，应对一般工业固废及生活垃圾运往生活垃圾填埋场进行处理。危险废物交由有资质处理单位进行无害化处理。通过对园内固体废弃物采取有效的防治措施和管理措施，做好安全防护工作，可促使园内产生的固体废物对土壤、水体、大气、环境卫生以及人体健康的影响减至较低的程度。

### 5.1.6  生态影响分析

园区开发用地将随着园区的建设而改变原有功能，即原以农用地为主的土地利用方式转变为工业用地为主的土地利用方式，从而使农用地消失，给当地农业经济带来一定的影响。同时，土地利用方式的转变，导致了当地生态系统类型的转变，即由原人工种植为主的农业生态系统向以集约经济为主的工业生态系统转变，导致生态系统的不稳定性增加、生态调节能力降低，主要表现为人口密度和建筑密度增加，人工景观增多，绿化覆盖率降低，生物物种结构和群落功能改变等。

在园区开发建设及工业企业建设过程中，各建设单位要加强管理，加强区内绿化及美化工作，加强对因园区建设而产生的环境污染进行控制和治理，防止环境污染可能对良好自然生态环境带来的不利影响，则园区建设后一定会增添其所在区域的生机、活力及美感。生态影响分析表明，园区开发建设后，区内土地利用方式将发生变化，农林生态系统将被人工绿化生态系统替代，工业建设用地相应增加，生态系统将进一步向城市生态系统方向转变；同时，规划园区所在地的生物多样性基本无影响，但由于植被覆盖率的下降，生态系统的固碳放氧能力将较开发前大为减弱，因此必须增加开发建设后的植被覆盖率，以将此不利影响降低。总体而言，园区开发建设带来的生态环境影响在可接受程度内，整个生态系统仍将处于良性状态。

### 5.1.7  社会影响分析

园区开发对社会影响有两个方面。一方面园区占用园地、耕地，对市政设施进行迁移，增加交通等，会给当地农业带来更大的压力，对当地居民造成一定的不便；另一方面，园区开发可以促进当地经济，改善当地居民的生活水平，完善公共设施的配套建设，从长远看，对当地起到有利的带动作用。

## 5.2  主要环境保护措施

### 5.2.1  施工期环境保护措施及建议

#### 5.2.1.1  施工期大气环境保护对策措施

施工期的大气环境影响主要是施工车辆尾气和施工扬尘的影响，为使施工过程中产生的扬尘及车辆尾气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

（1）开挖、回填过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止尘土飞扬。

（2）加强回填土方堆放场的管理，要将土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

（3）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好车辆的行车路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

（4）运输车辆加蓬盖，且离开装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

（5）对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（6）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料露天焚烧。工地食堂应使用液化石油气、电能、轻质燃料油作为能源。

（7）建设施工中使用混凝土搅拌机，混凝土原料场和混凝土装卸搅拌产生的粉尘应引起建设单位的高度重视。混凝土的搅拌应设有水泥储存罐，砂石场、配料仓、搅拌机设置在搅拌楼内，砂石场及生产过程中产生的粉尘，通过喷水和封闭式的配料仓，搅拌楼、封闭式皮带输送机以及在搅拌楼内设置自动吸尘机回收粉尘，在搅拌机、水泥储罐排气口加装除尘器，使粉尘达标排放。

（8）各建筑土地应在施工过程设置围幕，以减少施工扬尘。

#### 5.2.1.2  施工期水环境保护措施

施工期废水主要来源包括生产废水和生活污水两大类，其中生产废水主要来源于厂房基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、砂石料的冲洗、混凝土的搅拌及养护等施工过程；生活污水主要来自施工生活区食堂、冲凉房、厕所粪便等。施工期间的废水如不妥善处理，有可能对周围河流的水质产生一定影响，建议加强对废水的处理措施：

（1）施工期所产生的建设施工废水、生活污水等均应该设置临时处理设施，或依托园区及周边已有的环卫设施处理，不能随意排放。

（2）施工营地及施工管理区设置隔油池对生活污水进行隔油处理，处理后的废水集中收集，定期运往市政排水管网排放，严禁散排或直接排入河流。

（3）施工场地设置临时沉淀水池，将搅拌砂浆、润湿建筑材料和清洗施工设备产生的少量生产废水进行沉淀后用以浇洒场地。

（4）施工人员生活住宿尽可能依托周边村庄住房，生活污水尽可能依托园区内现有环卫设施及周边村庄卫生设施进行收集，如不能依托的，应建设临时生活污水处理设施统一收集处理。

（5）施工营地周边设初期雨水截流系统将初期雨水截流，经沉淀池沉淀后再排放。

#### 5.2.1.3  施工期声环境保护措施

施工噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备运行噪声和物料运输的交通噪音。

（1）为了避免施工噪声对项目周围环境的影响，建设单位应严格依照建筑施工噪声污染防治的有关规定执行。如施工工地附近有居民区、学校和办公区等，应将高噪声施工机械的作业时间限制在七时至十二时，十四至二十二时。禁止夜间施工，严禁高噪声设备在当地休息时间作业。如有些施工阶段确需夜间作业或连续性作业的，需取得园区管委会的批准，并保证不会出现噪声扰民问题。

（2）对于建筑施工，应尽量采用预拌混凝土，减少现场灌浆作业，建设施工单位应当文明施工、文明装卸、禁止高声喧哗。

（3）强噪声施工机械应布置在远离噪声敏感点的位置，若无法远离噪声敏感点，则需设置隔声屏障。

#### 5.2.1.4  施工期固体废物处理处置措施

施工期产生的固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑废弃物以及施工人员产生的生活垃圾。为减小施工固废对外环境的影响，建议采取以下措施：

（1）生活垃圾集中堆放，派专人负责清扫收集，定时、定点运送到指定位置，及时交给市容环境卫生部门，由环卫部门运送到垃圾填埋厂处理，避免污染水源和阻塞河流。

（2）施工废弃物进行分类处理，尽量将一些有用的建筑固体废物，如钢筋等回收利用，避免浪费，无用的建筑垃圾则倾倒到指定的场所，对于一些有害的建筑垃圾要集中交由专业有资质的固废处理单位处理。

（3）为控制废渣产生，对施工工地采取定点拌和后送至现场摊铺，对残余废渣妥善处理。

#### 5.2.1.5  施工期生态保护对策措施及建议

为防止施工期间对当地环境的剧烈破坏，建设、施工单位应采取如下生态保护措施：

（1）施工开始前，应制定严格和可操作的施工计划，施工计划中必须有生态环境保护内容，并报有关环保主管部门审批和备案。

（2）保留表土：挖填方前将表土先挖出集中保存，留作园区绿化用土。

（3）回填土方应依照施工规程进行，分层填压，确保填土密实度达到规范标淮。

（4）施工场地分布有林地的，施工过程又确定需要砍伐和清除的，应报有关林业主管部门批准。

（5）建设、施工单位应制定合理的砍伐计划，合理砍伐（或间伐）施工场地的林木，不准盲目、随意扩大砍伐范围。

（6）施工平整场地过程遇有质量较好的乔木，应尽量予以保留或将其移植。

（7）作好施工弃土、弃渣的管理工作，不准将弃土、弃渣随意堆置在林地或耕地中。

（8）园区挖方及填方后要及时绿化、道路硬化，避免长期黄土裸露造成水土流失污染环境。尽快完成规划绿地和各种裸露地面的绿化工作，一些备用的工程建设用地，应进行临时性的绿化覆盖，减缓水土流失量。

（9）建设施工期平整场地、修建道路造成局部植被破坏的，应在施工后期采取生态恢复、修复措施。尤其要重视边坡的植被恢复。

### 5.2.2  营运期环境污染防治措施及建议

#### 5.2.2.1  营运期大气污染防治措施

根据园区详规及开发活动特点，运营期对大气环境影响主要包括生活燃料燃烧废气、工业燃料燃烧废气及工艺废气及交通车辆尾气。为减小其对外环境的影响，园区拟采取以下措施：

（1）严格总量控制

根据总量控制的思想，大气污染防治可通过管理和监督的手段，合理地分配规划区内点源和面源排污量，实现大气污染物排放总量上的控制。

规划远期，通过区域替代方案适当增大园区的SO2总量指标；另一方面，园区应进一步采用使用清洁能源、采用更先进的技术水平等措施，进一步减小SO2的排放量。

（2）常规大气污染物的控制

进入园区的企业，应采取国内先进的工艺技术水平、加强清洁生产，严格执行污染治理措施，在污染物达标排放的基础上，减小工艺过程中SO2、NOx和烟尘的排放量。按循环经济的要求应尽可能的使用生产余热，不足部分应实行统一的集中供热。

（3）严格控制特征大气污染物的排放

严格控制特征大气污染物的排放。在开展入园项目环评时，应采用关注具体项目大气污染物特征，必要时设置严格的卫生防护距离，保护周边环境敏感目标。

#### 5.2.2.2  营运期水污染防治措施及建议

运营期废水主要为企业生产废水及生活污水。根据规划，园区的污水都将经市政管网排入各园区污水处理厂处理。园区拟采取防治措施如下：

（1）节约用水，积极推行废水资源化

综合防止水污染的最有效最经济的方法是节约用水，提高水资源的利用率，如实行闭路循环，提高水的重复利用率，推行废水资源化。具体措施有：

① 提倡节约用水的生活方式和企业经营方式，尽量做到少用水，少排水。

② 对企业生活设施等场所强制安置节水型马桶，推荐居住采用节水用具如节水龙头和低流量花洒，园区水管阀门强制安装节水型阀门，减少水的跑、冒、滴、漏。

③ 加强对重点耗水、排污大户的供水设施进行定期检查，并强制安装污水流量计，用于准确计量合理排污，并实行超额排污加倍收费制度。

（2）合理引进入园项目，提高环保门槛，推行清洁生产

对工业污染防治的立足点应从以净化为重点的末端治理转变为以预防为主的源头控制。根据国家的产业政策合理引进入园项目，积极发展对水环境危害小、耗水量小的产业，依靠科技进步、技术支持，改进生产工艺，实行节水、减污。在园区发展过程中，管委会严格项目准入，重点引进无污染或轻污染、低水耗、低能耗、低物耗的项目。

（3）对企业排污口进行限制

各企业不能单设排污口，各企业生产废水及生活污水由企业自行处理达到入网标准后排入市政污水管网，统一进入园区污水处理厂处理。

（4）对废水量大、污染严重的企业实行在线监测。

（5）园区的排水体制采用雨污分流制；

（6）配合园区建设，园区污水处理厂及管网建设必须先行。

#### 5.2.2.3  营运期噪声污染防治措施及建议

运营期噪声主要包括工业设备噪声、交通噪声和社会生活噪声等，本评价主要针对工业噪声及交通噪声提出污染防治措施。

（1）交通噪声防治措施

① 加宽道路两侧绿化带，栽植适合本地气候的乔木类树木，形成天然屏障。

② 在一些环境敏感点，如居住区、疗养院等，建造隔音屏。

③ 加大公路交通的监管力度，布设道路电子监控器，控制车辆行驶速度，并禁止频繁鸣笛。

（2）工业噪声防治措施

园区引进项目的主要噪声源为生产设备的噪声，例如剪切机、冲压机、球磨机等，应当采取适当的措施减低车间噪声。例如在满足工艺技术要求的前提下，选用低转速容器和低噪音机械、设备，在适当位置设置隔音、吸音设备等，以尽量降低生产噪声，确保生产过程的声状况满足环境保护和劳动卫生的要求。

对于产生较大噪声的车间外通用设备，例如鼓风机、各种泵、发电机等，应放置于适当地点，远离人群密集区，减低噪声对人的影响；对于个别噪声特别大的设备，则应采取隔声、吸声、消声、减振等方法，保证企业生产过程中的噪声状况达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应的要求。具体措施如下：

① 吸声

吸声是将多孔性吸声材料（或结构）衬贴或悬挂在厂房内，当声波射至吸声材料的表面时，可顺利进入其孔隙，使孔隙中的空气和材料细纤维产生振动，由于摩擦和黏性阻力，声能转化为热能而被消耗掉，从而使厂房的噪声降低。常用的吸声材料有有机棉、矿渣棉、石棉绒、甘蔗板、泡沫塑料和微孔吸声砖等。

② 隔声

隔声采用隔声材料或构件将噪声的传播路径隔断，使其不能进入受声区域，从而起到降低受声区域噪声的作用隔声使控制噪声的重要措施之一，在实际工程中的常用形式有隔声室、隔声罩和隔声屏等。

③ 消声

消声室控制气流噪声的常用措施，其方法是在管路上或进、排气口处安装消声器。消声器是一种阻止噪声传播而又允许气流通过的特殊装置，其基本要求是结构性能好（结构简单、体积小、质量轻、使用寿命长）、消声量大、流动阻力小。消声器的形式很多，比较常见的有阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合消声器等。

④ 减振

避免刚性连接是减振消声的基本方法。例如，在设备和基础之间加装弹簧或橡胶减振器，以消除设备与基础间的刚性连接，可消弱设备振动产生的噪声。消除管路之间的刚性连接可消弱噪声沿管路的传播，如风机的进出口与风管间采用帆布接头连接、水泵的进出口和水管间可采用可曲绕的合成橡胶接头连接，均能有效地削弱噪声沿管路地传播。此外，在风管、水管等管路地吊卡、穿墙处均采取相应地措施，以防振动沿管路向外传递。

另外，建议建设单位在引进企业时，在敏感点周边应尽量不布置产生噪声大的工业企业，且企业周边至少要保证15m左右的卫生防护带，并在临近居住用地一侧进行绿化，保证企业生产过程中的噪声状况达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应的要求。

#### 5.2.2.4  营运期固体废物控制措施及建议

运营期固体废物主要为工业固体废物及生活垃圾。

（1）生活垃圾

① 加强环保宣传教育，实现垃圾分类回收；

② 及时清除生活垃圾，送往垃圾分选中心，进行分选回用和合理处置；

③ 发展垃圾综合利用产业。

④ 限制使用塑料制品，防止白色污染。

（2）工业废物

工业固体废物的控制首先从减量入手，选择先进的工艺技术，减少废物的产生量；其次是回收或再生循环使用可利用的固体废物；最后是选择经济实用的技术处理不可回收的固体废物，如焚烧、安全填埋等。

① 一般工业固体废物

a. 推行清洁生产，减少固废产生量。

在开发的过程中，必须对产生的固废的企业进行审计，淘汰高能耗、高物耗、高废物的生产工艺，发展无废工艺，尽可能少产生或不产生固体废物。

b. 加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率。

把不同工业企业的副产品或废物充分利用起来，发掘起利用价值，实现在生产过程中只有资源没有废物的思想，建立各企业之间的生态工业链，尽最大可能减少固废的产生量，提高废物的综合利用率。

② 危险工业固体废物

a. 园区内产生的危险固废在厂区内暂存期间严禁随意堆放，应按废物的形态、化学性质和危害等进行分类堆放、管理。

b. 堆放场地应做好防渗处理，必要时应放置在特定容器内，以免发生废物渗沥液渗出污染地下水和土壤。

c. 危险固废最终送至有关资质的危废处理中心处理，由专人收集、清运，外运过程要防止抛洒泄露。

#### 5.2.2.5  生态环境保护措施

园区开发建设活动的过程，其实质是将农村景观转变为城市景观的过程，必然会对生态环境造成一定的冲击。生态环境影响防治措施在内容上主要包括地面景观生态建设、水土保持与防风固沙措施、植被重建、绿化生态工程设计等恢复生态学方面的内容，以及综合生态经济发展内容。

# 6  环境风险分析

## 6.1  环境风险识别

园区规划产业主要为产业为农牧业深加工、特色工业（水族机电、新材料、信息技术）、先进制造业等产业项目，涉及有毒有害物质主要为有机溶剂，潜在环境风险因素是有机溶剂的储罐泄漏，由于其用量较少，储存量少，引发的环境事故影响较小。但污水处理厂事故排放会对周边水体造成一定的影响。

## 6.2  最大可信事故

对主要事故类型的分析可知，水环境风险是本报告评价的主要环境风险。

## 6.3  环境风险后果分析

事故状态下污水排放对河流水质有一定的影响，对联饶溪CODcr和NH3-N的增值较大。

## 6.4  事故风险防范措施

### 6.4.1  水环境风险防范措施

（1）园区各企业应该设置不得少于1天废水量的事故池，在出现事故时将废水储存于事故池，待故障排除后再即行处理达标排放，严禁事故性排放。

（2）如果发生火灾，为防止消防水外流，在消防灭火的同时，通过导流沟将消防水引入事故池，严防消防水外流污染地表水、地下水和土壤。

（3）污水处理厂采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠的优质产品。

（4）为使在事故状态下污水处理厂各种机械电器、仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时及时更换。

### 6.4.2  火灾风险防范措施

对于化学品、纤维、粘合剂、纸品等可燃物应贮存于阴凉、通风的仓库内，整齐堆放，加强管理，远离明火、热源。仓库按照国家规范进行设计，建（构）筑物的防火间距、消防通道等满足消防规范的要求，如我国的防火间距规定为12米。

按规定配备事故预防和应急措施，如危险及防火标识、灭火器、防漏槽、防雷防静电装置等。制定应急救援计划，指定执行机构和责任人，负责日常安全管理工作和事故发生时的应急救援工作。

采用先进、成熟、可靠的工艺技术及设备，安全联锁及报警系统。

压力容器和机械等设备设置安全阀、防爆膜等泄压保安装置；装置内设置可燃及有毒气体检测报警器；主装置的仪表电源由保安电源供电；与工艺直接接触的设备、管道、阀门，选用合适的耐腐蚀材料。

### 6.4.3  危险废物防范措施

根据行业性质，园区重涉及到的有毒有害物质以主导行业的有机溶剂（含苯、甲苯等）为主，对危险化学品的储存和使用，国家有较完善的法规要求。如《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号发布）；化学危险品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号）；工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发123号）等法规，针对化学危险品的安全使用、储存、运输、装卸等方面均作了相当规定。

因此，各企业需严格按照这些规定去做，避免恶性大事故的发生，最大限度地减少跑、冒、滴、漏等小污染事件的发生，降低事故风险。

园区应严格执行危险废物的申报制度，并建立完善的危险废物登记系统，将危险废物应将其数量、性质、去向等登记入档，分别留存在产生点、处置单位和有关环保部门。以提高对危险废物的识别能力，对潜在的突发事件做到“早发现、早报告、早处置”。

## 6.5  应急预案

园区应有自己固定的环保机构（包括环境监测室），同时为了应对环境突发事件，明确职责分工，提高处理效率，园区应成立“环境污染事故应急救援小组”，由环保、消防、派出所、建设等部门，联合园区相关负责人组成，一旦有人员和电话变动，应及时更新相应内容。

# 7  环境管理及监测计划

## 7.1  环境管理措施

根据园区的产业特点和开发规模，园区环境管理应配备专职环保技术人员，成立专门的环境管理与监测部门，专职负责园区内的环境管理。

### 7.1.1  施工期环境管理措施

为减少项目建设过程中对环境产生的影响，建设单位不但要采取有效的防治措施，还应加强施工期的环境管理，使施工对周围环境的影响降低到最小程度。施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，包括有关环境保护条款、施工机械、施工方法、施工进度中的环境保护要求；对施工队伍实行环保职责管理，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划，包括施工过程中扬尘、噪声排放强度等的限制和措施。项目施工时还应向当地环保行政主管部门和建设主管部门申报，设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法和实施缓解措施，控制施工中产生的不利环境影响因素，配合有关环保主管机构，对施工过程的环境影响进行检查、监测和监理，以保证施工期的环保措施得以贯彻和持续执行。

### 7.1.2  生产营运期的环境管理

要把环保工作纳入园区全面工作之中，把环保工作贯穿到园区管理的各个部门，环保工作要合理布置、统一安排，既要重视污染的末端治理，又要重视生产全过程控制；既要重视污染源削减，又要重视废物的综合利用，使环境污染防范于未然，贯彻以防为主、防治结合的方针，实施污染物排放总量控制，推行清洁生产与审计。园区的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。环保管理机构要对环境保护统一管理、对各部门环保工作定期检查，并接受政府环保部门的监督。

## 7.2  环境监测计划

施工期主要监控施工噪声、施工扬尘，防止施工噪声、扬尘引起环境问题。

运营期的环境监测是园区环境监测的重点和核心，其环境监测的内容为：

（1）对园区内各企业废水排放量的监控，以及对各企业废水中污染物含量的监测；

（2）对园区生产废水处理后排出水水质的监测；

（3）对园区内锅炉大气污染物的监测；

（4）对园区各企业车间内废气的监测；

（5）对区环境空气质量的监测；

（6）对园区噪声的监测；

（7）对园区发生污染事故的监测；

（8）对园区内无组织排放废气的监控；

（9）对项目所在区域不同水环境功能区交界断面的水质监测。

针对上述9项监测任务，园区的环境监测应采用例行性监测和随机性监测两种方式。

## 7.3  跟踪评价的主要内容

跟踪评价实施的主要内容为：

（1）根据规划实施的情况及实施过程中的困难，对规划总体目标的合理性、可行性进一步论证，反馈问题，及时调整规划总体目标和规划规模；

（2）评价规划实施后的环境达标情况及规划实施后的环境影响，科学、合理的提出布局、产业结构的调整建议；

（3）评价规划环境影响评价建议的减缓措施是否得到了有效的贯彻实施，分析环保措施的有效性，及时提出改进建议；

（4）通过跟踪评价及时发现规划实施带来的不可预料的环境影响，针对存在的环保问题提出解决对策，实现区域社会经济环境的和谐发展。

# 8  结论及建议

## 8.1  总结论

本园区的选址、产业定位等方面都符合相关规划，规模、用地布局等方面都合理。本园区应在项目引进时严格把关，拟入园的企业应不断提高自身的技术水平和清洁生产水平，淘汰落后的技术工艺，禁止进入对环境产生明显影响的项目。引入的企业必须进行单个项目的环境影响评价，并认真落实本评价提出的环境保护指标、污染治理措施与对策，同时保证治理措施的稳定安全运行。本园区要严格执行环境保护“三同时”制度，开发建设的同时要按“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则进行污水管网的规划与建设，加强施工期和建设期的环境管理与监理。在严格执行环境规划、实施总量控制、落实本报告提出的污染防治措施、加强环保监管力度的基础上，本园区的建设对周围环境质量不会产生明显的影响。从环境保护的角度来说，本园区的开发建设是可行的。

## 8.2  建 议

（1）由于工业园区的开发建设周期较长，园区每一个建设阶段，譬如每隔5年应对园区的开发建设、环境管理和环境质量进行回顾性评价，把污染治理的成功经验推广，将存在的环境问题及时解决，从而指导下一阶段园区建设规划、环境保护规划、污水处理规模调整以及招商引资。

（2）根据现有条件和园区建设进程，逐步推行能源结构优化计划。

# 9  联系方式

规划实施单位：饶平县产业园管理服务办公室

办公室联系电话：  13802306823

联系地址： 饶平县黄冈镇饶平大道中段潮州港管理委员会五楼

三、规划环境影响评价报告编制单位的名称

编制单位： 潮州乐城环保技术有限公司

联系人： 苏畅

电子邮箱：lechenghb@163.com

通信地址：广东省潮州市湘桥区城西街道风山江苑16号铺面